SISTEMA NEPTUNE

Versión 1.2

Documentación Técnica del Código

Sistema de Control Automatizado con Rampa Inteligente

Plataforma: Arduino Uno / ATmega328P

Lenguaje: C++ (Arduino IDE)

Archivo: NEPTUNE_1_2.ino

# 1. Descripción General

NEPTUNE v1.2 es un sistema embebido diseñado sobre plataforma Arduino que implementa un control automatizado de acceso con rampa (barrera) inteligente. El sistema integra múltiples sensores, actuadores, indicadores visuales y un completo sistema de audio, todo orquestado mediante una arquitectura orientada a objetos (OOP) con máquina de estados.

Su aplicación más directa es una maqueta de parqueadero inteligente o sistema de acceso peatonal, ideal para ferias de ciencias y proyectos educativos.

## 1.1 Características Principales

- Arquitectura Orientada a Objetos (OOP) con múltiples clases independientes

- Máquina de estados finita (Standby / Executing)

- Sistema de depuración por niveles (LOG_NONE, LOG_INFO, LOG_WARNING, LOG_ERROR)

- Control de servo motor con rampa sube/baja

- Sistema de audio con 3 canciones almacenadas en memoria flash (PROGMEM)

- Manejo de antirrebote (debounce) por hardware en los botones

- Mútica: Pac-Man (tempo 105), Für Elise (tempo 80), Zelda (tempo 88)

- Indicadores LED de estado (encendido / standby)

# 2. Arquitectura del Sistema

El código está organizado en capas bien diferenciadas. Desde la configuración de hardware hasta el núcleo de control, cada responsabilidad está encapsulada en su propia clase o estructura.

## 2.1 Diagrama de Capas

| Capa | Componente | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Hardware | CONFIG_GENERALES | Definición de pines y tiempos físicos |
| Audio | BUZZER_SOUND_SYSTEM | Reproducción de melodias y sonidos de estado |
| Indicadores | STANDBY_SYSTEM | Control de LEDs de encendido y standby |
| Energía | SYNCRONICED_SYSTEM | Gestión del estado de encendido/apagado |
| Actuador | Servo_Funcion | Control del servo motor (rampa) |
| Núcleo | CORE_SYSTEM | Máquina de estados y lógica principal |
| Depuración | DEPURING_LEVEL_CORE | Sistema de logs por niveles |

# 3. Configuración de Hardware

## 3.1 Estructura CONFIG_GENERALES

Todos los pines y tiempos del sistema se declaran mediante una estructura constante (constexpr) que se almacena en flash. Esto evita el uso de variables globales dispersas y facilita el mantenimiento.

| Pin / Parámetro | Número | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PIN_BUZZER | 3 | Salida PWM para el buzzer activo/pasivo |
| PIN_LEDS | 2 | LEDs de camino inteligente |
| PIN_BOTON_START | A0 | Botón de inicialización del sistema |
| PIN_BOTON_RESET | A1 | Botón de reset a valores por defecto |
| PIN_LED_POWER_ON | 2 | LED verde: sistema encendido |
| PIN_LED_POWER_OFF | 7 | LED rojo: sistema en standby |
| PIN_SENSOR_IR | 12 | Sensor infrarrojo de detección de objetos |
| PIN_SENSOR_PRESION_INFERIOR | 6 | Sensor de plataforma de presión |
| PIN_SENSOR_ULTRASONICO | 5 | Sensor de movimiento/distancia |
| PIN_SERVO_RAMPA | 11 | Salida PWM para el servo de la rampa |
| TIME_RESET_TIME | 2000 ms | Duración de pulsación larga para activar reset |
| DEBOUNCE_DELAY | 50 ms | Tiempo mínimo de pulsación válida (antirrebote) |

# 4. Clases del Sistema

## 4.1 TIMER_MICROS

Temporizador de alta resolución basado en microsegundos. Permite medir tiempos precisos sin bloquear el loop principal con delay().

| Método | Parámetros | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TIMER_MICROS(tiempo) | unsigned long | Constructor: establece el tiempo objetivo |
| Inicio() | ninguno | Inicia el conteo tomando el tiempo actual con micros() |
| CONTEO_TERMINADO() | ninguno → bool | Retorna true si el tiempo objetivo fue alcanzado |

## 4.2 BUZZER_SOUND_SYSTEM

Sistema completo de audio para el buzzer. Reproduce sonidos de estado y tres canciones completas almacenadas en PROGMEM (memoria flash del microcontrolador) para ahorrar SRAM.

| Método | Descripción |
| --- | --- |
| SOUND_POWER_ON_OFF() | Emite un pitido único al encender o apagar el sistema |
| SOUND_ERROR() | Emite 3 pitidos rápidos para indicar error o reset |
| SOUND_TEST() | Emite tono de prueba (10 repeticiones) |
| _play(mel, n, tempo) | Motor interno de reproducción: procesa arrays nota/duración desde PROGMEM |
| PacMan() | Reproduce la melodía de Pac-Man (tempo 105) |
| FureElise() | Reproduce Für Elise de Beethoven (tempo 80) |
| playZelda() | Reproduce el tema de The Legend of Zelda (tempo 88) |

Nota técnica: Las melodias usan el modificador PROGMEM para almacenar los arrays en flash en lugar de SRAM, optimizando el uso de memoria del ATmega328P.

## 4.3 STANDBY_SYSTEM

Controla los dos LEDs indicadores del estado de energía del sistema.

| Método | LED Rojo | LED Verde | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| MODE_STAND_BY() | ON (HIGH) | OFF (LOW) | Sistema en espera / apagado |
| MODE_POWER_ON() | OFF (LOW) | ON (HIGH) | Sistema activo / funcionando |

## 4.4 SYNCRONICED_SYSTEM

Nucleo de gestión de energía. Coordina el LED indicador, el buzzer y el estado interno del sistema (encendido / apagado / standby).

| Método | Estado resultante | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POWER_ON_SYSTEM() | STATE_SYSTEM_POWER_ON | Enciende LED verde, emite pitido de encendido |
| POWER_OFF_SYSTEM() | STATE_SYSTEM_POWER_OFF | Enciende LED rojo, emite pitido de apagado |
| POWER_RESET_SYSTEM() | Transición | LED rojo + 3 pitidos de error (preparación para reset) |
| RESET_SYSTEM() | STATE_SYSTEM_POWER_OFF | Reset completo: apaga, espera 4 seg, vuelve a encender |
| CONSULTAR_STATE() | — | Retorna el estado actual del sistema (enum SYSTEM_STATE) |

## 4.5 Servo_Funcion

Abstrae el control del servo motor que acciona la rampa/barrera. Utiliza la librería estándar Servo.h de Arduino.

| Método | Posición | Descripción |
| --- | --- | --- |
| INICIALIZACION_SERVO() | — | Adjunta el servo al pin configurado (attach) |
| SERVO_INICIO_UP() | 90° | Sube la rampa (posición horizontal / paso libre) |
| SERVO_INICIO_DOWN() | 0° | Baja la rampa (posición cerrada / acceso bloqueado) |

## 4.6 CORE_SYSTEM (Núcleo Principal)

Es la clase central del sistema. Implementa la máquina de estados, la lectura del botón con detección de duración y el control de todas las transiciones.

Máquina de Estados Interna

| Estado | Descripción | Salidas activas |
| --- | --- | --- |
| STATE_STAND_BY | Sistema en espera. Rampa abajo, LED rojo encendido. | LED rojo ON, Servo 0° |
| EXECUTING | Sistema activo. Rampa arriba, LED verde, música reproduciéndose. | LED verde ON, Servo 90°, Pac-Man + Für Elise |

Lógica de Pulsación del Botón

| Tipo de pulsación | Condición | Acción |
| --- | --- | --- |
| Corta | Duración >= 50 ms y < 2000 ms | Toggle: Standby ↔ Executing |
| Larga | Duración >= 2000 ms | Reset completo del sistema |
| Rebote | Duración < 50 ms (DEBOUNCE_DELAY) | Ignorada completamente |

Métodos públicos

| Método | Descripción |
| --- | --- |
| Inicializar() | Configura pines, inicializa servo, lleva sistema a Standby |
| Actualizar() | Debe llamarse en cada iteración de loop(). Lee botón y ejecuta transiciones. |

# 5. Sistema de Depuración

NEPTUNE implementa un sistema de logging por niveles inspirado en librerías profesionales. Se controla mediante la variable global LOG_SYSTEM.

| Nivel | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| LOG_NONE | 0 (por defecto) | Modo producción. Sin salida por Serial. Protección de datos. |
| LOG_INFO | 1 | Muestra mensajes de estado y funcionamiento normal |
| LOG_WARNING | 2 | Fallos de funcionamiento, errores de calibración |
| LOG_ERROR | 3 | Fallos de hardware, fallos de comunicación (Kernel Failure) |

## 5.1 Macros Disponibles

LOG_I(mensaje)   // Nivel INFO

LOG_W(mensaje)   // Nivel WARNING

LOG_E(mensaje)   // Nivel ERROR

Activación: según el código, se activa mediante combinación de botones B1+B2 (reservado para desarrolladores). En producción, LOG_SYSTEM = LOG_NONE.

# 6. Flujo de Ejecución

## 6.1 Inicialización (setup)

- Se inicia la comunicación Serial a 9600 baudios

- Se llama a CORE.Inicializar() que configura todos los pines

- Se inicializa el servo y se adjunta al pin 11

- El sistema queda en estado STAND_BY: LED rojo ON, rampa abajo

## 6.2 Bucle Principal (loop)

- Se llama a CORE.Actualizar() en cada ciclo

- Se lee el botón de inicio con detección de flancos (bajada y subida)

- Si no hay evento de botón, retorna inmediatamente (no bloquea)

- Si se detecta pulsación corta: toggle del estado

- Si se detecta pulsación larga: reset completo

## 6.3 Secuencia de Encendido (STATE_STAND_BY → EXECUTING)

- LED verde ON, LED rojo OFF

- Servo sube a 90° (rampa abierta)

- Espera 350 ms

- Reproduce Pac-Man completo

- Espera 4000 ms

- Reproduce Für Elise completo

## 6.4 Secuencia de Apagado (EXECUTING → STATE_STAND_BY)

- LED rojo ON, LED verde OFF

- Servo baja a 0° (rampa cerrada)

- Pitido único de confirmación

## 6.5 Secuencia de Reset

- LED rojo ON + 3 pitidos de error

- Espera 4000 ms

- Llamada a POWER_ON_SYSTEM() → LED verde + pitido

- Sistema regresa a STAND_BY

# 7. Memoria y Optimización

El ATmega328P (Arduino Uno) tiene solo 2 KB de SRAM. Para almacenar las tres melodias sin agotar la memoria, el código usa dos técnicas clave:

| Técnica | Descripción | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| PROGMEM | Almacena arrays de melodia en memoria flash (32 KB) en lugar de SRAM | Libera SRAM para variables de tiempo de ejecución |
| pgm_read_word_near() | Lee palabras desde PROGMEM de forma segura | Acceso correcto a datos en flash |
| F() macro en Serial | Almacena strings de log en flash | Evita copiar strings a SRAM |
| constexpr CONFIG | La configuración se evalúa en tiempo de compilación | Sin uso de RAM para constantes |

# 8. Lista de Componentes

| Componente | Cantidad | Pin Arduino | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno / clon CH340 | 1 | — | Microcontrolador principal |
| Servo motor (SG90 o similar) | 1 | Pin 11 (PWM) | Controla la rampa |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | 1 | Pin 5 | Detección de movimiento/distancia |
| Sensor infrarrojo (IR) | 1 | Pin 12 | Detección de objetos |
| Sensor de presión / FSR | 1 | Pin 6 | Detección de peso en plataforma |
| Buzzer pasivo | 1 | Pin 3 (PWM) | Reproducción de melodias |
| LED verde | 1 | Pin 2 | Indicador de sistema encendido |
| LED rojo | 1 | Pin 7 | Indicador de standby |
| Pulsador NO x2 | 2 | A0 (start), A1 (reset) | Con resistencia pull-up interna |
| Resistencias 220Ω | 2 | — | Para los LEDs |
| Cables jumper + protoboard | varios | — | Conexión de componentes |

# 9. Posibles Mejoras y Extensiones

- Agregar pantalla LCD 16x2 para mostrar estado y mensajes en tiempo real

- Implementar sensor RFID (RC522) para control de acceso por tarjeta

- Añadir conteo de vehículos/personas con el sensor IR

- Reemplazar Arduino Uno por ESP32 para control remoto por WiFi o Bluetooth

- Agregar módulo SD para registro de eventos con fecha y hora (RTC DS3231)

- Implementar modo automático: la rampa sube sola al detectar presencia

- Añadir cancelón de música: actualmente Pac-Man y Für Elise bloquean el loop

# 10. Resumen Técnico

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Plataforma | Arduino Uno (ATmega328P, 16 MHz) |
| Lenguaje | C++ con Arduino framework |
| Paradigma | Programación Orientada a Objetos (OOP) |
| Clases implementadas | 6 clases + 1 struct de configuración |
| Estados del sistema | STAND_BY / EXECUTING |
| Canciones | Pac-Man, Für Elise, Zelda (almacenadas en PROGMEM) |
| Sensores | Ultrasonico, IR, Presión |
| Actuadores | Servo motor, Buzzer, 2x LED |
| Sistema de log | 4 niveles (NONE, INFO, WARNING, ERROR) |
| Antirrebote | 50 ms por software en detección de flancos |
| Líneas de código | ~700 líneas |

NEPTUNE v1.2  —  Documentación Técnica